安徽省矿山应急救援霍邱救援队设备更新项目采购需求

2026年6月

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4小时正压氧气呼吸器 | 满足救护队的实际需要，应采用新材料、新工艺及微电子技术，循环系统是气囊式，且具备正压、重量轻、结构简单、操作方便、佩戴舒适，安全系数高等特点。 1、功能性要求： 1.1 具备环境温度显示功能，可实时监测环境温度变化。 1.2 可动态显示剩余使用时间，具备手动激活紧急逃生报警和自动呼救功能，具备吸收剂监测和无氧报警功能，自带高压气密性测试自检功能。 1.3 主机上部配有独立把手设计，可用于提拉设备，也可用于拖拉背负呼吸器的人员； 1.4 外壳采用碳纤维增强的复合材料，外壳可通过铰链从侧面开启，易于对主要部件进行操作，维护需要摘下时也可完全从主机上拆卸。 1.5 背带配有胸带额外固定，腰垫可旋转，方便腰部活动。 1.6 呼吸器为囊式结构，可免工具完成易损易耗件的拆装和更换。 1.7 需要经过火焰吞没试验后，在可靠性、稳定性、佩戴舒适性等方面保持良好的性能。 1.8 冷却系统采用4片可重复使用的冰片对呼吸气体进行冷却。 1.9 冷却罐和二氧化碳吸收罐均采用卡入式设计，拆卸时只需按压卡扣即可拆下，安装时只卡入下部接口，靠重力即可快速安装，方便维护； 2技术参数： 2.1氧气供应充足，当气瓶压力为20-2MPa时，恒定流量大于1.6升/分钟；自动补给供氧量不小于86 L/min，手动补给供氧量不小于89L/min；（需要附检测报告，如无检测报告，该项不得分） 2.2 当呼吸量30L/min 时，呼气阻力不大于420Pa，当呼吸量50L/min 时，呼气阻力不大于430Pa；（需要附检测报告，如无检测报告，该项不得分） 2.3 当呼吸量30L/min 时，吸气阻力不大于330Pa（需要附检测报告，如无检测报告，该项不得分） 2.4 使用时间：≥240min 2.5 使用温度：-10~40℃ 2.6 定量供氧量：1.5~1.9L/min 2.7 额定工作压力：≥20MPa 2.8 呼吸器中二氧化碳浓度，30L/min时，吸气中二氧化碳浓度不大于0.88%，50L/min 时，吸气中二氧化碳浓度不大于0.92%；（需要附检测报告，如无检测报告，该项不得分） 2.9 气囊容积：≥5L 2.10 储气量：≥400L 2.11 整体重量：≤17kg 2.12 余压报警：在约 55 巴和 10 巴时发出两次余压报警，二次警示用户剩余使用时间。 2.13 尺寸：≤590×400×175mm 2.14气瓶采用碳纤维气瓶，容积≤2.2L，气瓶阀开关在顶部，瓶阀上有压力表显示，即使不打开气瓶也可查看压力； 3、产品资质： 符合中国煤炭行业标准 MT-867。 设备整机需 MA 认证，内部配件需要 MA 认证或防爆认证的均需具备有效资质。 | 18台 | 是 |  |
| 2 | 2小时正压氧气呼吸器 | - 1. 外壳ABS材质； - 2 面罩：配有应急手动除雾刷（提供实物照片） - 3 高压系统气密性:不漏气 - 4 低压气密性:低压系统经800pa正压,持续1min,压力下降10pa - 5 压力表符合GB1226规定 - 6 气瓶容积≥1.6L - 7 额定防护作用时间≥2h - 8 氧气瓶额定工作压力20MPa - 9 额定贮氧量≥320L - 10 定量供氧量(瓶压为20-2Mpa）≥1.50Lmin - 11 自动补给供氧量≥90L/min - 12 手动补给供氧量≥100L/min - 13 排气阀开启压力≥450Pa（非越大越好，越大呼吸阻力大，） - 14 自动补给阀开启压力≥98pa - 15 吸气温度≤34℃ - 16 二氧化碳吸收剂质量0.9kg - 17 氧气瓶压力显示：采用双表显示设计，氧气瓶表及胸前压力表。 - 18 呼吸系统结构：硬质呼吸仓式结构 - 19 呼吸仓盖正面中心位置具有显著标识且在黑暗中可以持续发光。 - 20 冷却装置：呼吸仓内设有冷却装置，并串连于呼吸气路中，使用时装入经冷冻的冷却芯。 - 21 提供矿用安全标志证书及检验报告。 - 22 提供生产厂家针对本项目加盖公章的售后服务承诺函。 | 13台 | 否 |  |
| 3 | 电动破拆工具组 | 产品符合并通过GB/T 17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》标准检验/检测。 全套包含：电动泵、扩张器、剪断器、撑顶器、剪扩器、电动液压泵、钢筋速断器、电动切割锯、电动往复锯、电动混凝土切割锯、电动破碎镐、电源适配器、静音发电机、供电卷盘等。 全套所配置的锂电池须通用，以保障救援需求。 电动泵（2具） 用于驱动扩张器、剪切器、撑顶器。 泵机无液压油囊结构，能带压插拔，可360°旋转，应具有90°、180°、270°、360°四个固定点位； 2.1.2.8 电池≥18V锂电池、5.0AH； 重量（含电池）≤2.5kg； 2.1.2.10 配置电池4块； 扩张器（1具） 应采用手指拨挡操控系统并设有扩张、空挡、闭合三个挡位，可随时带压插拔。 距扩张臂最后一个防滑槽位的扩张力≥105kN； 扩张距离≥500mm； 重量≤13.0kg； 配备辅助工具头，挤压防打滑，配件重量≤0.5kg； 剪断器（1具） 应采用手指拨挡操控系统并设有剪切、空挡、张开三个挡位，可随时带压插拔。 应为可更换刀刃结构，能使用内六角扳手拆卸并更换刀片的刀刃； 剪切能力：≥Ø30mm 的Q235A圆钢、≥Ø25mm的螺纹钢； 开口距离≥150mm； 重量≤13.0kg； 撑顶器（1具） 应采用手指拨挡操控系统并设有撑顶、空挡、收缩三个挡位，可随时带压插拔。 顶升力≥60kN； 顶升行程≥350mm； 闭合长度≤540mm； 伸开长度≥890mm； 重量≤12.0kg； 2.1.2.30 剪扩器（1具） 刀头具备可更换刀刃结构，能使用内六角扳手快速拆卸更换。 2.1.2.32 扩张距离≥300mm； 2.1.2.33 距扩张臂顶端垂直距离25mm处扩张力≥25kN； 2.1.2.34 剪切能力：应能一次剪断≥Ø25mm的Q235A 圆钢； 锂电池≥18V，5.0AH； 重量（含电池）≤14.5kg； 配置电池2块； 电动切割锯（1具） 适用于切割淬火钢等特殊钢材。 锯片直径≥135mm； 切割能力：切断≥φ40mm圆钢、合金钢； 锂电池≥18V，5.0AH； （含电池）≤6.0kg； 2.1.2.44 配置电池2块、多功能锯片5片； 钢筋速断器（1具） 适用于狭小空间切割作业。 剪切能力：剪断≥φ16mm的Q235A圆钢； 2.1.2.48 开口距离：≥18mm； 2.1.2.49 单管长度：≥1m； 重量（含管）：≤5.5kg； 电动液压泵（1具） 2.1.2.52 通过单管连接并驱动钢筋速断器进行远程操作，能带压插拔。 2.1.2.53 额定工作压力：≤50MPa； 电池≥18V锂电池，5.0AH； 重量（含电池）≤4.5kg； 配置电池2块； 电动往复锯（3具） 适用于切割钢材、铜材、铝型材、木材、塑料等各种材料； 切割能力：方管≥140×7 mm、工字钢 ≥200×100×8 mm； 锂电池≥18V，5.0AH； 重量（含电池）≤5.0kg； 配置电池4块、金属锯片15片、多功能锯片50片； 电动混凝土切割锯（1具） 适用于切割混凝土、石材等； 2.1.2.65 额定功率≥1500W； 2.1.2.66 切割深度≥100mm； 2.1.2.67 锯片直径≥300mm； 重量≤12.0kg； 配置锯片10片； 电动破碎镐（1具） 适用于破碎混凝土、砖块等材料； 2.1.2.72 输入功率≥1500W； 应能在5s内凿穿（200×200）mm的C40混凝土块； 2.1.2.74 镐钎长度≥380mm； 重量≤12.5kg； 配置镐钎10根； 电源适配器（1套） 输入电压 ≥220V； 输出电压≥18V； 重量≤3.5kg。 静音发电机（1具） 有遥控操作功能，并设有伸缩式拉杆和移动滚轮，便于移动。 额定功率≥3kW； （含燃油和机油）≤30.0kg。 供电卷盘（1套） 电线长度≥30米； 重量：≤8.5kg。 全套配置轮式便携箱 投标人所投产品应为成熟定型产品，具备稳定的市场应用案例。自首次投入市场使用之日起至投标截止日，该产品在市场中的实际使用时间不得少于1.5年。 | 1套 | 否 |  |
| 4 | 生命探测雷达 | 一、功能描述 适合煤矿井下特殊地质条件。救灾时搜寻井下或地面被掩埋的遇险人员用。 四、主要技术参数和技术要求 1、探测距离：隔墙（不低于55cm墙体）探测条件下，静止目标探测距离≥24m，运动目标探测距离≥36m； 2、探测精度：隔墙（不低于55cm墙体）探测条件下，纵向平均探测误差不超过±0.3m，横向平均探测误差不超过±0.5m； 3、隔墙单次探测并显示多个目标的二维定位坐标，同时探测目标数量不少于3个； 4、应具备三维定位功能，能获取生命体的三维坐标并在显控终端上进行三维立体显示； 5、振动传感器：能感应地面或废墟下人员所产生的呻呤、呼喊、敲击、刻划或爬动所产生的音频波和振动波，配置不少于2个振动传感器，支持柱形图显示各传感器的震动强度，有最大振动强度区域定位功能； 6、便捷性：雷达主机采用双把手设计，按键位于主机壳体外表面，取出即可按键操作；（提供产品实拍照片佐证） 7、音频探测器：音视频探测器分辨率≥1920*1080，支持双向语音通话，内置≥8颗高亮LED，黑暗环境可视； 8、雷达主机与振动传感器外壳防护等级：≥IP68。 9、显控终端：触摸屏尺寸应≥7英寸。 10、雷达主机重量：≤7.5kg； 11、雷达主机尺寸：≤640mm×330mm×160mm； 12、雷达和振动传感器应具备矿用产品安全标志证书； 13、雷达和振动传感器应具备防爆功能，防爆等级不低于I类。 二、供货范围 1、本安防爆雷达主机1台、本安防爆振动探头2个、本安防爆手持终端1台、音视频探测器1套、设备充电器1套、手持终端充电器1套、专用运输箱1个。 | 1台 | 否 |  |
| 5 | 便携式气相色谱仪 | - 便携式气相色谱仪适用于快速分析灾区环境下不同组分、不同浓度同时存在的气体，可以在几十秒内提供最准确的化验结果，并得到与实验室一致的精准度，也可以放置在车内和化验室，一机多用，更好的满足有害气体浓度应急检测的需要，为科学决策提供依据。 - 主要技术参数： - 1.产品可用于实验室、车载及人工携带至现场化验； - 2.便携式气相色谱仪包含色谱柱、微机械进样器、热导检测器（Micro-TCD）组成、内置电池、内置载气钢瓶； - 3.使用条件：相对湿度：5%～95%；温度：0～50℃； - 4.能一次进样分析H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、C3H8、H2S等气体（须提供权威检测机构出具的仪器性能检测报告）； - 5.柱箱：操作温度为30℃—180℃，等温操作； - 6.进样器：一体化无拆卸微机械进样器； - 7.重复性：恒温恒压下，相对标准偏差(RSD)小于0.2%； - 8.最低检出限≤1ppm（须提供权威检测机构出具的仪器性能检测报告）； - 9.浓度范围：1ppm到100%，满足高、低浓度同时存在的样品化验； - 10.微量热导检测器池体积为200nl（4灯丝），微机械进样器可加热至 110℃，只需要1–10 µL少量惰性气体就能完成化验； - 11.单次检测时间≤110s（须提供权威检测机构出具的仪器性能检测报告）； - 12.具有反吹功能，多功能进样器可去除气样中的杂质，有效保护色谱柱,延长使用寿命,保持化验数据准确； - 13.载气类型：可选择He或Ar作为载气； - 14.软件：中文界面； - 15.主机重量: ≤37.5 kg； - 16.为保证仪器的准确性和重复性，仪器生产制造应满足以下标准（提供证书）： - （1）国际测试实验室 (NRTL)认证：UL61010-1/EN61010-1； - （2）国际电磁干扰委员会CISPR 11/EN 55011标准； - （3）国际电气强制性标准 EN 50581； - 17. 内置电池及载气瓶，可保证仪器运行时长≥8小时。 - 18.仪器组成:气相色谱仪主机、载气、中文操作软件、进样口过滤器套装、笔记本电脑、激光打印机、专用安装工具包。 - 19.免费提供3年内的技术服务。 | 1台 | 否 |  |